| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大门设置 | 1.施工现场进出口应安装金属大门，宽度5-6米，高度不低于2.3米，采用对开式四开（或电动门）；门柱断面0.6x0.6米，高度不低于6.5米，门头应设置企业标志。 2.大门处应设门卫室，实行人员车辆出入登记制度，严禁无关人员进入施工现场。 3.施工现场大门处应按要求设“七牌两图”。 |  |
| 2 | 车辆冲洗设施 | 建筑工程施工现场大门处必须按要求设置轮胎冲洗池，配备冲洗设备，并设专人进行管理。大门内侧必须设置排水沟，确保场区无积水，污水不得外溢污染道路。 |  |
| 3 | 现场围挡 | 工具式彩钢板围挡或文化墙，形成连续围挡。文化墙必须符合有关砌筑规范要求，坚固、美观。围挡必须设置基础，基础高度不低于0.5m，宽度不小于0.24m， 并设置排水设施，砌筑砂浆必须满足规范要求，严禁使用粘土、杂土砌筑。 |  |
| 4 | 地面硬化和洒水降尘 | 1.工地大门口、办公区、生活区、加工区和材料堆放场地应按总平面布置图合理划分，并进行硬化。 2.施工现场道路，办公区、生活区和加工区的地面应进行硬化。道路应采用混凝土硬化，并满足车辆行驶要求，生活区、加工区和材料堆放场地可采用连锁块等其他方式硬化。 3.施工现场应配备洒水车，每半天对道路场区及楼内进行洒水降尘不少于2次，保持不起尘。 4.施工现场闲置的裸土面必须使用密目网进行覆盖。 5.建筑工地存放的土堆应使用密目网进行覆盖，达到封闭严密、牢固可靠。 6.施工现场易产生扬尘污染的作业区应进行封闭作业。 7、施工企业要指派专人负责每天要对施工现场道路及楼内进行定时清扫，保持清洁。 |  |
| 5 | 材料堆及垃圾处理 | 1.水泥、钢筋和木材等建筑材料应分类存放，稳定牢固、整齐有序，并设置材料标识牌。 2.水泥存放应设专用库房，按规定摆放，并有防潮、防雨措施。 3、其他易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 4、建筑垃圾及生活垃圾实行定点分类堆放，专人负责，及时清运，做到日产日清。 5、装卸、运输等易产生扬尘污染的物料应采取遮盖、封闭、洒水等措施。风速四级以上天气应停止易产生扬尘的作业，严禁从建筑物内向外抛扬垃圾。 |  |

附件：                 环境整治精细化管理检查记录表

环境整治精细化管理检查记录表

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 |  | 检查情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 建筑物围挡 | 密目网 | - 施工中的建筑物必须使用符合国家标准要求的密目式安全网进行封闭围挡。 - 密目安全网封闭严密、牢固、平整、美观，封闭高度应保持高出作业层1.5m以上。 3.密目安全网应用棕绳、尼龙绳或14#铅丝绑扎在脚手架内侧，不得使用绑丝等不符合要求的材料绑扎。 |  |  |  |
|  |  | 脚手架 | - 脚手架基础必须夯实平整，设置木垫板、钢底座和纵横向扫地杆，排水良好。 - 架体与建筑物拉结应按规定设置，拉结可靠牢固，拉结点应设明显标志；操作层应按规定设置防护栏杆，并设置18cm高的挡脚板。 - 按规定设置剪刀撑，剪刀撑必须沿脚手架高度连续设置。脚手架高度在24m以下的，各组剪刀撑间距不大于15m；脚手架高度在25m以上的，剪刀撑必须沿长度连续设置； 4.脚手架杆件必须涂黄色漆，防护栏、安全门及挡脚板必须涂红、白相间警示色。 5、对密目式安全立网要定期进行清洗，破损的要及时更换严格控制施工扬尘对环境的污染。 |  |  |  |
| 检查 时间 |  |  | 被检查单位负责人 | 建设单位： 监理单位： 施工单位： | 检查人 |  |