附件2

唐山市建筑施工安全文明工地现场验收评分表

（房屋建筑）

| 工程名称 |  |  |  |  | 建筑面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  | 结构层次 |  |
| 申报单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 形象进度 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 总监姓名 |  |
| 安全管理 （25分） |  | 安全防护 （25分） |  | 临时用电和机械设备 （25分） | 文明施工 （25分） | 总分 |
| 评语: |  |  |  |  |  |  |
| 现场考核组组长（签字） |  |  |  |  |  |  |
| 现场考核组成员（签字） |  |  |  |  |  |  |
| 现场考核时间 |  |  |  |  |  |  |

表一 现场安全管理考核评分表（房屋建筑）

项目名称：                                           项目经理：

| 序号 | 分项 内容 | 扣 分 标 准 |  | 标准 分 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全 管理 | 1、★总包或分包单位无安全生产许可证，项目经理、专职安全员无安全生产考核合格证； 2、★无安全生产责任制； 3、★无安全生产组织机构和专职人员； 4、★未制订事故应急预案; 5、★无安全目标管理； 6、★未办理意外伤害保险； 7、未编制专项施工方案每缺一项扣10分； 8、未进行安全三级教育扣10分； 9、无安全技术交底或交底手续不全扣10分； 10、未进行班组安全活动扣10分； 11、未进行定期安全检查扣10分； 12、对事故隐患未及时进行整改每发现一次扣5分； 13、管理人员、特种作业人员未持证上岗,每发现一人扣5分; 14、无现场安全标志布置平面图扣5分; 15、未建立安全、保卫、防火、治安等制度扣5分; 16、对市政管网和周边建、构筑物、供电设施未制定防护措施扣10分。 |  |  |  |  |
| 考核时间 |  |  | 总 计 | 100 |  |  |
| 考 核 人 |  |  |  |  |  |  |

注：★项目为保证项目，缺少保证项目的工地不得参加市建筑施工安全文明工地的评选。

表二 现场安全防护考核评分表（房屋建筑）

项目名称：                                         项目经理：

| 序号 | 分项内容 | 扣 分 标 准 |  | 标准 分 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三宝四口 | 1、未正确使用安全帽、安全带每人扣2分； 2、未使用安全网封闭或使用不合格的安全网扣25分； 3、“四口”、“临边”每有一处不符合要求的扣2分； 4、防护设施未做到定型化、工具化的扣10分； 5、电梯井、管道井、内防护不合格扣10分； 6、通道口、设备防护棚等防护不符合要求每有一处扣5分； 7、其他。 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 50 |  |  |
| 2 | 脚手架（模板支撑） | 1、★无搭设方案或编制、审批不符合要求； 2、脚手架未按专项方案搭设的扣15分； 3、脚手钢管未油漆、锈蚀严重或搭设不规范扣20分； 4、落地脚手架立杆基础不符合要求扣15分； 5、连墙件设置或构造不符合要求扣15分； 6、卸料平台未做到工具化、定型化的扣10分； 7、混凝土输送泵管、卸料平台、模板支撑、缆风绳等与脚手架固定每发现一处扣10分； 8、悬挑脚手架的悬挑梁未用型钢或型钢变形严重或悬挑架采用扣件连接的扣25分； 9、整体提升脚手架未经鉴定的扣25分； 10、脚手架、模板支撑系统无验收手续的扣10分； 11、其他。 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 50 |  |  |
| 考核时间 |  |  | 总 计 | 100 |  |  |
| 考 核 人 |  |  |  |  |  |  |

注：★项目为保证项目，缺少保证项目的工地不得参加市建筑施工安全文明工地的评选。

表三 现场临时施工用电、机械设备考核评分表（房屋建筑）

项目名称：                                           项目经理：

| 序号 | 分项 内容 | 扣 分 标 准 |  | 标准 分 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时 施工 用电 | 1、★现场临时用电设计方案或变更方案的编制、审核、批准和验收不符合程序； 2、未采用三级配电两级保护系统、未采用TN-S接零保护系统，每项各扣15分； 3、定期检查和复查手续不全扣5分； 4、保护接地和保护接零混用扣10分，重复接地装置不符合规范每处扣2分； 5、外电线路的防护和电气设备的防护不符合规范要求，每一处扣3分； 6、配电室无标志牌、警告牌扣10分、配电室设置和安全装置、消防设施不符合规范要求，每一处扣2分； 7、配电线路、电缆未采用五芯线和PE线不用绿/黄双色线敷设，每项扣10分，配电线路架设等不符规范要求，每处扣2分； 8、每台用电设备无专用开关箱；漏电保护器选择不符合规范和配电箱、开关箱电源进线采用插头插座做活动连接，每项各扣10分，配电箱及开关箱设置、选择、使用和维护不符合规范要求，每一处扣2分； 9、电动机械和手持式电动工具未按规范使用保养，每处扣2分； 10、未按规范要求使用安全电压每一处扣10分，照明供电和照明装置不符合规范，每一处扣2分； 11、用铜丝或其他金属材料代替熔断丝，每一处扣10分； 12、其他。 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 50 |  |  |
| 2 | 施工 机械 | 1、★塔吊、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆无方案的编制、审核、批准和验收不符合程序； 2、★塔机、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆单位无相应资质 3、使用的设备未经登记备案的每台扣20分； 4、使用淘汰或安全性能差的机械设备每发现一台扣20分； 5、使用噪音超标的机械设备每发现一台扣5分； 6、塔吊等大型机械设备使用前未经安装质量验收的每发现一台扣15分； 7、塔吊、物料提升机安全装置不全或失灵的发现一处扣10分； 8、塔吊基础坑积水或被杂物埋设的扣5分； 9、井架缆风绳或附墙装置不符合要求扣10分； 10、设备维修保养状况较差或无维修保养记录扣10分； 11、机械设备接零接地不符合要求的每台扣3分； 12、使用平刨和圆盘锯合用一台机电的多功能木工机械扣10分； 13、中小型机械安全防护装置不符合要求每发现一处扣5分； 14、无限重或警示标识扣5分； 15、其他。 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 50 |  |  |
| 考核时间 |  |  | 总 计 | 100 |  |  |
| 考 核 人 |  |  |  |  |  |  |

注：★项目为保证项目，缺少保证项目的工地不得参加市建筑施工安全文明工地的评选。

表四 现场文明施工考核评分表（房屋建筑）

项目名称：                                           项目经理：

| 序号 | 分项 内容 | 扣 分 标 准 | 标准 分 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时 设施 | 1、★在建工程兼宿舍的扣25分； 2、未按总平面图布置临时设施的扣10分； 3、办公生活区与作业区未明显划分的扣15分； 4、使用砼预制式活动板房作职工宿舍的扣25分； 5、宿舍内通风、采光差，不整洁的扣10分； 6、宿舍内人均面积不足2平方米或双人合睡一铺的扣10分； 7、宿舍内无生活用品专柜的扣5分； 8、乱拉乱接电线、使用电炉、电饭煲，冬季使用大功率取暖设备的扣15分； 9、食堂无卫生制度、卫生许可证的扣10分； 10、炊事员无健康证或穿戴、操作不文明的扣8分； 11、食堂生熟食未分开，无防蝇措施的扣10分； 12、食堂无吊顶，四周、地面未贴瓷砖、无排烟设施的扣10分； 13、厕所无水冲设备、无专人打扫，污垢、臭味重的扣10分； 14、操作层无小便设施，工人随地大小便每发现一处扣5分； 15、未设置娱乐室和吸烟室的扣10分； 16、未设置淋浴间的扣8分； 17、未明确各区域卫生责任人或现场焚烧、有毒、有害、恶臭物的扣10分； 18、其他。 |  |  |  |
| 小 计 |  |  | 25 |  |  |
| 2 | 场容场貌 | 1、施工现场无围挡或围挡不合格扣10分； 2、未设置企业标志的扣5分； 3、“七牌一图”不符合要求每牌扣2分； 4、出入口未设冲洗台的扣5分；出入口和主要道路未硬化的扣10分； 车辆带泥上路的。 5、排水沟涵不畅通，工地积水扣10分； 6、污水未经沉淀直接排入城市下水道的扣10分； 7、现场易扬尘物料未有效遮蔽的每处扣5分； 8、建筑、生活垃圾未及时清理扣5分； 9、未做到工完料净场地清的扣10分； 10、易燃易爆品未分类存放的扣10分； 11、办公、生活区无绿化布置的扣5分； 12、其他。 |  |  |  |
| 小 计 |  |  | 25 |  |  |

| 序号 | 分项内容 | 扣 分 标 准 |  | 标准分 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 治安 管理 | 1、★工地出现严重治安案件或不稳定因素未及时报告派出所； 2、★拖欠民工工资造成严重后果和影响； 3、建设单位未与派出所签订《建设工地治安管理责任书》扣10分； 4、工地无治安保卫制度扣10分； 5、施工单位未与建管部门签订《平安创建责任书》、《文明施工责任书》扣5分； 6、施工队伍进场后未及时建立《工地综合治理台帐》扣5分； 7、《工地综合治理台帐》内容不全，每缺一项扣5分； 8、总包单位未与分包单位签订《施工人员治安管理责任书》扣5分； 9、工地未建立突发事件应急预案扣5分； 10、工地项目部未开展法制教育扣5分； 11、工地无门卫或门卫制度不落实扣5分； 12、来人来访无记录、人员随便进出扣2分； 13、从业人员未佩戴工作卡扣2分； 14、劳务用工管理不规范扣10分； 15、其它 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 25 |  |  |
| 4 | 工会工作及消防 | 1、★达一定规模的建筑工地未设立业余民工学校； 2、★未建立工会组织的扣10分； 3、未建立工会劳动保护台帐的扣10分； 4、未按规定配备、培训工会劳监员的扣10分； 5、未制定切实有效的爱民便民措施的扣10分； 6、未经许可夜间施工或有扰民现象的扣10分； 7、未在工地周围张贴便民标语或告示牌的扣8分； 8、作业区有闲杂人员和家属小孩的扣8分； 9、无消防器材或配置不符合要求的扣10分； 10、无急救器材、担架和未按规定配备医务室和常备药品的扣10分； 11、其他。 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 25 |  |  |
| 考核时间 |  |  | 总 计 | 100 |  |  |
| 考 核 人 |  |  |  |  |  |  |

注：★项目为保证项目，缺少保证项目的工地不得参加市建筑施工安全文明工地的评选。