附件4

唐山市建筑施工文明工地现场验收评分表

（市政公用工程）

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程造价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |
| 申报单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 形象进度 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 总监姓名 |  |
| 安全管理 （25分） |  | 安全防护 （25分） |  | 临时用电和机械设备 （25分） | 文明施工 （25分） |  | 总分 |
| 评语: |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场考核组组长（签字） |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场考核组成员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场考核时间 |  |  |  |  |  |  |  |

表一 现场安全管理考核评分表（市政公用）

项目名称：                                           项目经理：

| 序号 | 分项 内容 | 扣 分 标 准 |  | 标准 分 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全 管理 | 1、★总包或分包单位无安全生产许可证，项目经理、专职安全员无安全生产考核合格证； 2、★无安全生产责任制； 3、★无安全生产组织机构和专职人员； 4、★未制订事故应急预案; 5、★无安全目标管理； 6、★未办理意外伤害保险； 7、未编制专项施工方案每缺一项扣10分； 8、未进行安全三级教育扣10分； 9、无安全技术交底或交底手续不全扣10分； 10、未进行班组安全活动扣10分； 11、未进行定期安全检查扣10分； 12、对事故隐患未及时进行整改每发现一次扣5分； 13、管理人员、特种作业人员未持证上岗,每发现一人扣5分; 14、无现场安全标志布置平面图扣5分; 15、未建立安全、保卫、防火、治安等制度扣5分; 16、对市政管网和周边建、构筑物、供电设施未制定防护措施扣10分。 |  |  |  |  |
| 考核时间 |  |  | 总 计 | 100 |  |  |
| 考 核 人 |  |  |  |  |  |  |

注：★项目为保证项目，缺少保证项目的工地不得参加市建筑施工安全文明工地的评选。

表二  现场安全防护考核评分表（市政公用）

项目名称：                                         项目经理：

| 序号 | 分项内容 | 扣 分 标 准 |  | 标准 分 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三宝四口 | 1、未正确使用安全帽、安全带每人扣2分； 2、未使用安全网封闭或使用不合格的安全网扣25分； 3、“四口”、“临边”每有一处不符合要求的扣2分； 4、防护设施未做到定型化、工具化的扣10分； 5、高空作业安全防护措施每有一处不符合要求扣5分 6、毒气、粉尘严重的场所，安全防护面罩配备不符合要求的扣5分； 7、其他。 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 30 |  |  |
| 2 | 沟槽基坑 | 1、★无专项方案或编制、审批不符合要求； 2、★深基坑工程专项方案未组织专家认证； 3、★防坍塌措施落实不到位扣； 4、支撑系统施加不及时或不符合要求扣20分； 5、放坡坡度不符合要求的扣20分； 6、坑（槽）边违规堆载每处扣5分 7、土方开挖不符合要求的扣10分； 8、其他。 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 3 | 脚手架（模板支撑） | 1、★无搭设方案或编制、审批不符合要求； 2、脚手架未按专项方案搭设的扣15分； 3、脚手钢管未油漆、锈蚀严重或搭设不规范扣20分； 4、落地脚手架立杆基础不符合要求扣15分； 5、脚手架扫地杆、剪刀撑设置不符合要求的扣20分； 6、杆件间距、扣件扭力不符合要求每处扣5分； 7、脚手架、模板支撑系统无验收手续的扣10分。 8、其他。 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 30 |  |  |
| 考核时间 |  |  | 总 计 | 100 |  |  |
| 考 核 人 |  |  |  |  |  |  |

注：★项目为保证项目，缺少保证项目的工地不得参加市建筑施工安全文明工地的评选。

表三 现场临时施工用电、机械设备考核评分表（市政公用）

项目名称：                                           项目经理：

| 序号 | 分项 内容 | 扣 分 标 准 |  | 标准 分 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时 施工 用电 | 1、★现场临时用电设计方案或变更方案的编制、审核、批准和验收不符合程序； 2、未采用三级配电两级保护系统、未采用TN-S接零保护系统，每项各扣15分； 3、定期检查和复查手续不全扣5分； 4、保护接地和保护接零混用扣10分，重复接地装置不符合规范每处扣2分； 5、外电线路的防护和电气设备的防护不符合规范要求，每一处扣3分； 6、配电室无标志牌、警告牌扣10分、配电室设置和安全装置、消防设施不符合规范要求，每一处扣2分； 7、配电线路、电缆未采用五芯线和PE线不用绿/黄双色线敷设，每项扣10分，配电线路架设等不符规范要求，每处扣2分； 8、每台用电设备无专用开关箱；漏电保护器选择不符合规范和配电箱、开关箱电源进线采用插头插座做活动连接，每项各扣10分，配电箱及开关箱设置、选择、使用和维护不符合规范要求，每一处扣2分； 9、电动机械和手持式电动工具未按规范使用保养，每处扣2分； 10、未按规范要求使用安全电压每一处扣10分，照明供电和照明装置不符合规范，每一处扣2分； 11、用铜丝或其他金属材料代替熔断丝，每一处扣10分； 12、其他。 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 50 |  |  |
| 2 | 施工 机械 | 1、★塔吊、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆无方案的编制、审核、批准和验收不符合程序； 2、★塔机、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆单位无相应资质 3、使用的设备未经登记备案的每台扣20分； 4、使用淘汰或安全性能差的机械设备每发现一台扣20分； 5、使用噪音超标的机械设备每发现一台扣5分； 6、塔吊等大型机械设备使用前未经安装质量验收的每发现一台扣15分； 7、塔吊、物料提升机安全装置不全或失灵的发现一处扣10分； 8、塔吊基础坑积水或被杂物埋设的扣5分； 9、井架缆风绳或附墙装置不符合要求扣10分； 10、设备维修保养状况较差或无维修保养记录扣10分； 11、机械设备接零接地不符合要求的每台扣3分； 12、使用平刨和圆盘锯合用一台机电的多功能木工机械扣10分； 13、中小型机械安全防护装置不符合要求每发现一处扣5分； 14、无限重或警示标识扣5分； 15、其他。 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 50 |  |  |
| 考核时间 |  |  | 总 计 | 100 |  |  |
| 考 核 人 |  |  |  |  |  |  |

注：★项目为保证项目，缺少保证项目的工地不得参加市建筑施工安全文明工地的评选。

表四 现场文明施工考核评分表（市政公用）

项目名称：                                           项目经理：

| 序号 | 分项 内容 | 扣 分 标 准 | 标准 分 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时 设施 | 1、★在建工程兼宿舍的扣25分； 2、未按总平面图布置临时设施的扣10分； 3、办公生活区与作业区未明显划分的扣15分； 4、使用砼预制式活动板房作职工宿舍的扣25分； 5、宿舍内通风、采光差，不整洁的扣10分； 6、宿舍内人均面积不足2平方米或双人合睡一铺的扣10分； 7、宿舍内无生活用品专柜的扣5分； 8、宿舍内乱拉乱接电线、使用电炉、电饭煲，冬季使用大功率取暖设备的扣15分； 9、食堂无卫生制度、卫生许可证的扣10分； 10、炊事员无健康证或穿戴、操作不文明的扣8分； 11、食堂生熟食未分开，无防蝇措施的扣10分； 12、食堂无吊顶，四周、地面未贴瓷砖、无排烟设施的扣10分； 13、厕所无水冲设备、无专人打扫，污垢、臭味重的扣10分； 14、操作层无小便设施，工人随地大小便每发现一处扣5分； 15、未设置娱乐室和吸烟室的扣10分； 16、未设置淋浴间的扣8分； 17、未明确各区域卫生责任人或现场焚烧、有毒、有害、恶臭物的扣10分； 18、其他。 |  |  |  |
| 小 计 |  |  | 25 |  |  |
| 2 | 场容场貌 | 1、施工现场无围挡或围挡不合格扣10分； 2、未设置企业标志的扣5分； 3、“七牌一图”不符合要求每牌扣2分； 4、出入口未设冲洗台的扣5分；出入口和主要道路未硬化的扣10分； 5、排水沟涵不畅通，工地积水扣10分； 6、污水未经沉淀直接排入城市下水道的扣10分； 7、现场易扬尘物料未有效遮蔽的每处扣5分； 8、建筑、生活垃圾未及时清理扣5分； 9、未做到工完料净场地清的扣10分； 10、易燃易爆品未分类存放的扣10分； 11、办公、生活区无绿化布置的扣5分； 12、其他。 |  |  |  |
| 小 计 |  |  | 25 |  |  |

| 序号 | 分项内容 | 扣 分 标 准 |  | 标准分 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 治安管理 | 1、★工地出现严重治安案件或不稳定因素未及时报告派出所； 2、★拖欠民工工资造成严重后果和影响； 3、建设单位未与派出所签订《建设工地治安管理责任书》扣10分； 4、工地无治安保卫制度扣10分； 5、施工单位未与建管部门签订《平安创建责任书》扣5分； 6、施工队伍进场后未及时建立《工地综合治理台帐》扣5分； 7、工地综合治理台帐内容不全，每缺一项扣5分； 8、总包单位未分包单位签订《施工人员治安管理责任书》扣5分； 9、工地未建立突发事件应急预案扣5分； 10、工地项目部未开展法制教育扣5分； 11、工地无门卫或门卫制度不落实扣5分； 12、来人来访无记录、人员随便进出扣2分； 13、从业人员未佩戴工作卡扣2分； 14、劳务用工管理不规范的扣10分； 15、其它 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 25 |  |  |
| 4 | 工会工作及消防 | 1、★达一定规模的建筑工地未设立业余民工学校； 2、★未建立工会组织的扣10分； 3、未建立工会劳动保护台帐的扣10分； 4、未按规定配备、培训工会劳监员的扣10分； 5、未制定切实有效的爱民便民措施的扣10分； 6、未经许可夜间施工或有扰民现象的扣10分； 7、未在工地周围张贴便民标语或告示牌的扣8分； 8、作业区有闲杂人员和家属小孩的扣8分； 9、无消防器材或配置不符合要求的扣10分； 10、无急救器材、担架和未按规定配备医务室和常备药品的扣10分； 11、其他。 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 25 |  |  |
| 考核时间 |  |  | 总 计 | 100 |  |  |
| 考 核 人 |  |  |  |  |  |  |

注：★项目为保证项目，缺少保证项目的工地不得参加市建筑施工安全文明工地的评选。